ПСКОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЕЧОРСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.08.2022 г.  №  345

г. Печоры

Об организации работы паромной

переправы в  2022 году на территории

Печорского района

В соответствии с Федеральным законом от 3.06.2006г. № 74-ФЗ "Водный кодекс Российской Федерации", пунктом 26 статьи 14, пунктом 32 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учётом требований Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федерального закона Российской Федерации от 20.12.2004г. № 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", Федерального закона от 24.06.1998г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", Федерального закона от 10.01.2002г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; Федерального закона от 27 декабря 2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ГОСТ Р 1.0 - 2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения», руководствуясь приказом МЧС России от 30.09.2020 № 731 «Об утверждении Правил пользования переправами и наплывными мостами в Российской Федерации», главой 4 Правил охраны жизни людей на водных объектах Псковской области, утверждённых постановлением Администрации Псковской области от 07.09.2007г. № 363, Постановлением Администрации Псковской области от 26.11.2007г. № 425 «Об утверждении Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Псковской области», в целях обеспечения жизнедеятельности, безопасности населения в населенных пунктах Печорского района, проживающего на островах Колпино и Каменка, предотвращения гибели людей на водных объектах, соблюдения мер безопасности при пользовании лодочными переправами, в условиях текущего ремонта катера «ОБОЗЕРЬЕ», и необходимостью перевозки граждан и грузов, Администрация Печорского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать работу паромной переправы с 01 сентября 2022 г. на территории сельского поселения «Круппская волость»: д. Кулье, д. Крупп, д. Медли, д. Шартово, д. Сельцы, д. Медово, д. Каменка, д. Рожитец.

2. Утвердить:

2.1. Организацию работы паромной переправы, согласно приложения № 1 к настоящему постановлению.

2.2. Правила пользования паромной переправой через Псковское озеро согласно  приложения № 2 к настоящему постановлению.

2.3. Комплект аварийно-спасательного оборудования согласно приложения № 3 к настоящему постановлению.

2.4. График работы паромной переправы через озеро Псковское согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

2.5. Паспорт паромной переправы согласно приложения №5 к настоящему постановлению.

3. Назначить ответственными:

3.1. За организацию паромной переправы в районе сельского поселения «Круппская волость» (д. Кулье, д. Крупп, д. Медли, д. Шартово, д. Сельцы, д. Медово, д. Каменка, д. Рожитец)  директора муниципального предприятия «Благоустройство» Тюмина Сергея Владиславовича;

3.2. За организацию информационной работы по предотвращению чрезвычайной ситуации в районе паромной переправы Журавлёву С.И. – начальника отдела по делам ГО и ЧС, и мобилизационной работе.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Печорская правда» и размещению на сайте официальном сайте МО «Печорский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.Главы Печорского района                                              С.А.Макаров

Верно

И.о.Управляющего делами                                           А.Л.Мирошниченко

Приложение № 1

к постановлению Администрации Печорского района

от «16» августа 2022 г. № 345

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Печорского района

от ___ ____________ 20___ г.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПАРОМНОЙ ПЕРЕПРАВЫ.

1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПАРОМНОЙ ПЕРЕПРАВЫ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗОК АВТОТРАНСПОРТА И ПАССАЖИРОВ.

1.1. Обслуживающий персонал паромной переправы обязан обеспечить безаварийную и бесперебойную работу переправы в соответствии с утвержденными графиками её работы, её исправное техническое состояние, сохранность имущества, инвентаря, инструментов и материалов на переправе, безопасную эксплуатацию, своевременное техническое обслуживание, ремонт и содержание всех конструкций, машин, механизмов и устройств переправы.

1.2. Режим (график) работы паромной переправы определяется муниципальным предприятием «Благоустройство», эксплуатирующим переправу, исходя из интенсивности движения по переправе, характера грузов, их значения для хозяйства и жителей островов, отсутствия возможности обеспечения жителей островов по суше, обслуживаемых пассажиропотоков и других факторов.

Согласовывается (утверждается) органами государственной власти субъектов Российской Федерации и территориальными органами Ространснадзора.

Порядок и стоимость перевозки автотранспорта и пассажиров, а также опасных грузов на паромных переправах определяет владелец переправы. В случае предоставления органами государственной власти субъекта Российской Федерации и (или)  органами местного самоуправления  субсидий в соответствии с Кодексом внутреннего  водного транспорта Российской Федерации от 01.01.2001 №24-ФЗ размер провозной платы определяется перевозчиками по согласованию с указанными органами.

1.3. Пропуск автотранспорта рекомендуется осуществлять в светлое время суток.

Для обеспечения перевозки автомобилей оперативных служб: скорой помощи, противопожарной, полиции и других специальных автомобилей следует предусматривать круглосуточное функционирование переправы.

В суточном графике работы переправы должны быть предусмотрены перерывы для отдыха и приема пищи обслуживающим персоналом, а при невозможности перерывов - скользящий график отдыха и приема пищи с осуществлением соответствующих подмен лиц обслуживающего персонала.

1.4. Паромная переправа может работать по чистой воде с момента полного очищения водотока ото льда после весеннего ледохода до появления на реке шуги и льда осенью. В этом случае переправа закрывается на весь зимний период.

1.5. Эксплуатация паромной переправы в условиях ледохода не допускается.

1.6.  Штаты паромной переправы определяются эксплуатирующей организацией исходя из состава и схем переправы, технических характеристик применяемых средств, режимов (графиков) их работы.

1.7. В организации, в ведении которого находится паромная переправа, рекомендуется выделять инженерно-технического работника, курирующего работу паромной переправы, в обязанности которого входят: контроль за организацией работы переправы; ведение учета происшествий на переправе, технического состояния плавсредств и конструкций; своевременным ремонтом технических средств; ведением технической, судовой и административной документации, снабжением переправы материалами, запчастями и инвентарем и другими вопросами эксплуатации, содержания и ремонта паромной переправы.

1.8. Судовладелец должен иметь в штате обслуживающий ремонтный персонал или заключать договор на выполнение работ с ремонтной организацией, имеющей признание Российского Речного Регистра.

На паромной переправе должен быть следующий штат берегового обслуживающего персонала: начальник переправы - 1 чел.; сменный механик - в каждой смене по 1 чел.; слесарь - 1 чел.; сварщик - 1 чел.; плотник (при использовании деревянных конструкций) - 1 чел.; рабочий - 1 чел.; техник - 1 чел.

В обязанности лиц берегового обслуживающего персонала (слесарь, сварщик, плотник, рабочий) входят выполнение работ по текущему ремонту плавсредств и конструкций, производимому в процессе эксплуатации переправы, техническое обслуживание резервных плавсредств и конструкций, регулирование причальных устройств и другие работы под непосредственным руководством сменного механика. В обязанности техника входит ведение технической, судовой и административной документации на переправе.

При необходимости на переправе может быть образована укрупненная бригада рабочих для обслуживания несколько переправ.

1.9. Плавсредства паромных переправ должны быть укомплектованы штатным составом, обеспечивающим несение вахт; управление судном и механизмами; необходимый объем наблюдений; контроль за безопасностью пассажиров, размещением и креплением автомобилей; выполнение швартовых операций и т. д., и исходя из технических характеристик судна и паспортных данных о численности экипажа на вахте.

1.10. Самоходный паром (маломерное судно) должен быть укомплектован численностью штатного состава не ниже, чем предусмотрено Положением о минимальном составе экипажей самоходных транспортных судов.

1.11. Командный состав плавсредства должен в соответствии с Кодексом внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 01.01.2001 №24-ФЗ иметь дипломы, выдаваемые в соответствии с Положением о дипломировании командного состава судов, эксплуатируемых на внутренних водных путях, а рядовой состав - квалификационные свидетельства.

1.12. Число смен для обеспечения работы переправы по установленным суточным и годовым графикам определяется исходя из баланса рабочего времени с учетом отпусков и выходных.

Графики работы вахт и продолжительности смен должны устанавливаться с учетом необходимости обеспечения перевозок на переправе, при этом выполнение ремонтных и профилактических работ на плавсредствах возлагается на береговую службу, и должны соответствовать Положению о времени труда и отдыха плавающего состава судов речного флота.

1.13. При организации работы на переправе должно быть обеспечено выполнение следующих основных типовых правил, регламентирующих погрузку-выгрузку и проезд автомобилей, скота, посадку и высадку пассажиров:

1) на берегах у каждого из причалов должно быть оборудовано помещение для пассажиров. При использовании в качестве причалов дебаркадеров это помещение может быть выделено из числа помещений дебаркадеров;

2) выгрузка и погрузка парома могут производиться после полной остановки, швартовки парома, подачи на причал трапов или аппарелей и сходен для пассажиров и открытия шлагбаумов. Выгрузка парома должна осуществляться в следующем порядке: сначала высаживаются пассажиры, затем выгоняется (выгружается) скот, выезжают последними – автомобили. Загрузка парома производится в обратном порядке: вначале въезжают автомобили, затем загоняется (грузится) скот. Посадка пассажиров разрешается только после окончания погрузки автомобилей, скота и закрытия шлагбаумов;

3) запрещаются въезд на паром, нахождение на нем и выезд автомобилей, автобусов с людьми, кроме водителя, а также посадка людей на автомобили, автобусы, находящиеся на пароме. После въезда на паром автомобилей их двигатели должны быть выключены. Включение двигателей разрешается только при выезде автомобиля с парома после окончания высадки пассажиров, выгрузки скота. Автомобили на пароме должны быть заторможены стояночным тормозом. Запрещается оставлять автомобили с дизельными двигателями с включенной передачей. Под колеса автомобилей, расположенных у въезда и выезда с парома, должны подкладываться деревянные или сварные металлические клинья или должны быть предусмотрены конструкции подъемных ограждений, обеспечивающих удержание автомобиля от падения в воду при его случайной подвижке. При размещении автомобилей на пароме должна соблюдаться разработанная на каждый паром схема загрузки, запрещается создавать крен или дифферент парома под нагрузкой;

4) маршрутные транспортные средства, а также автомобили оперативных служб: скорой, полиции, противопожарной и других автомобилей специального назначения при выполнении ими неотложных служебных заданий должны пропускаться на паром без очереди, а при отсутствии транспорта для полной погрузки парома - перевозиться незамедлительно;

5) запрещается перевозка на паромах автомобилей, весовые параметры которых превышают допустимые для конструкции парома, при погрузке которых образуются опасный крен и дифферент. При перевозке гусеничных машин необходимо укладывать на палубу защитный деревянный колейный настил под гусеницы;

6) посадка и высадка пассажиров должны быть организованы так, чтобы не допускать их скопления. При посадке и высадке пассажиров около трапов должен находиться шкипер или матрос парома. На пароме пассажиры должны находиться на специально выделенной площадке, отгороженной от грузовой палубы и имеющей поручни и леерные ограждения. Курение и нахождение пассажиров в нетрезвом состоянии на пароме запрещается. Запрещается перевозить заряженные и расчехленные ружья, огнеопасные, взрывчатые и ядовитые вещества;

7) животные (скот), перевозимые на пароме, должны быть привязаны к барьерам, а при массовой перевозке - помещаться в специально устраиваемые загоны;

8) регулирование движением при погрузке и выгрузке паромов, посадке и высадки пассажиров осуществляет матрос под руководством судоводителя.

1.14. Провоз и пропуск автомобилей на паромных переправах с взрывоопасными, горючими, ядовитыми веществами и другими опасными грузами должен осуществляться в индивидуальном порядке, при этом нахождение на них во время перевозки пассажиров и других автомобилей категорически запрещается.

1.15. Для каждой переправы эксплуатирующей организацией должны быть разработаны Правила пользования переправой, в которых с учетом местных условий должны быть полностью отражены требования типовых правил. Плакаты с Правилами пользования переправой должны быть установлены на причалах паромных переправ, пассажирских площадках паромов, у въездов на наплавные мосты. Также перед причалами и въездами на наплавные мосты должны быть установлены информационные щиты, напоминающие о необходимости высадить пассажиров.

1.16.  Контроль за весовыми параметрами перевозимых (пропускаемых) нагрузок должен осуществляться лицами обслуживающего персонала переправ в рамках их должностных обязанностей. Контроль ведется визуально по маркам автомобилей и наличию груза, а при необходимости по документам (накладным и пр.), в которых указывается масса груза. При проведении контроля рекомендуется пользоваться таблицей 1.

Таблица 1

Допустимые полные массы автотранспортных средств

| Наименование вида автотранспортного средства (далее – АТС) | Схематические изображения АТС | Допустимое расстояние между центрами крайних осей не менее, метров | Допустимая полная масса транспортного средства, тонн |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Двухосный |  | 3,0 4,0 4,8 | 16,4 18,0 20,0 |
| Трёхосный |  | 5,0 5,4 | 24,0 25 |
| Трёхосный с ведущей осью, имеющей две пары колёс, оборудованных пневматической подвеской, или если каждая ось имеет двускатные колёса и максимальный вес каждой оси не превышает 9,5 тонны |  | 5,4 | 26 |
| четырёхосный |  | 7,0 8,0 9,0 | 30 32 35 |
| с пятью и более осями |  | 12,8 13,4 | 40 41 |
| Седельный автопоезд |  |  |  |
| двухосный тягач с одноосным полуприцепом |  | 8,0 | 32 |
| двухосный тягач с двухосным полуприцепом при расстоянии между осями полуприцепа до 1,8 метра включительно |  | 10,4 11,8 | 37 38 |
| двухосный тягач с двухосным полуприцепом при расстоянии между осями полуприцепа от 1,8 до 2,5 метра включительно |  | 12,8 | 40 |
| двухосный тягач с трёхосным полуприцепом |  | 12,8 | 40 |
| трёхосный тягач с одноосным полуприцепом |  | 9,8 | 36 |
| трёхосный тягач с двух - или трёхосным полуприцепом |  | 14,2 | 42 |
| другие седельные автопоезда |  | 13,5 | 41 |
| Наименование вида автотранспортного средства (далее – АТС) | Схематические изображения АТС | Допустимое расстояние между центрами крайних осей не менее, метров | Допустимая полная масса транспортного средства, тонн |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| трёхосный тягач с двухосным полуприцепом с 40-футовым (12,2 метра) ISO-контейнером, используемым для смешанных перевозок |  | 16,6 | 44 |
| трёхосный тягач с трёхосным полуприцепом с 40-футовым (12,2 метра) ISO-контейнером, используемым для смешанных перевозок |  | 16,6 | 44 |
| Автопоезд, комбинированное транспортное средство |  |  |  |
| двухосные грузовой автомобиль, автомобиль-тягач, трактор с одноосным прицепом |  | 8,0 | 32 |
| двухосные грузовой автомобиль, автомобиль-тягач, трактор с двухосным прицепом |  | 12,8 | 40 |
| двухосные грузовой автомобиль, автомобиль-тягач, трактор с трёхосным прицепом |  | 14,2 | 42 |
| трёхосные грузовой автомобиль, автомобиль-тягач с одноосным прицепом |  | 9,8 | 36 |
| трёхосные грузовой автомобиль, автомобиль-тягач с двухосным прицепом |  | 14,2 | 42 |
| трёхосные или четырёхосные грузовой автомобиль, автомобиль-тягач с трёхосным или четырёхосным прицепом |  | 16,6 18,4 | 44 47* |
| другие автопоезда (кроме седельных), комбинированное транспортное средство |  | 14,2 | 42 |
| Автобусы |  |  |  |
| двухосный |  | 5,2 | 21 |
| трёхосный, четырёхосный |  | 6,5 | 28 |

*Примечание - Для промежуточных значений полной массы принимать требование по минимальному расстоянию между крайними осями, приведённое для большей полной массы.

1.17. Для обеспечения безопасности перевозок автотранспорта и пассажиров на паромных переправах рекомендуется соблюдать следующие требования:

1.17.1. Не используемые в момент погрузки и выгрузки парома въезды должны быть обозначены натянутым тросом с сигнальными флажками или щитками размером 400х400 мм с нанесенными по диагонали красными и белыми чередующимися полосами шириной 50 мм, а в темное время суток - световозвращающими приспособлениями красного цвета, расположенными через 1 м. После окончания погрузки на использовавшийся въезд устанавливается такое же обозначение.

1.17.2. Необходимо своевременно осуществлять регулирование положения причальных устройств (аппарелей) с тем, чтобы обеспечить наименьший перепад отметок проезжей части причала и грузовой палубы парома. Для обеспечения плавности въезда между причалом и паромом могут укладываться переходные трапы и мостики.

2. Эксплуатация паромной переправы.

2.1. Эксплуатация плавсредств паромной переправы.

2.1.1. Эксплуатация судов (плавсредств) переправ должна осуществляться в соответствии с Правилами технической эксплуатации речного транспорта.

2.1.2. Плавсредства паромных переправ (самоходные паромы) должны освидетельствоваться РРР и иметь действующие документы на годность к плаванию. Эксплуатация плавсредств переправ без действующих документов РРР, актов проверки паромных переправ органами государственной власти субъекта Российской Федерации запрещается.

2.1.3. Плавсредства паромных переправ подлежат регистрации и учету в соответствии с Кодексом внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 01.01.2001 №24-ФЗ.

Эксплуатируемые на внутренних судоходных путях суда подлежат внесению в Государственный судовой реестр. Государственная регистрация судов осуществляется администрацией бассейнов внутренних водных путей.

2.1.4. Плавсредства паромных переправ и наплавных мостов должны проходить освидетельствования в органах РРР. Производятся следующие виды освидетельствований (приложение Д).

2.1.4.1. Первоначальное освидетельствование проводится: после постройки судна; после обновления, переоборудования, модернизации или ремонта, следствием которых явилось изменение его типа и назначения; при переклассификации судна; при приеме на классификационный учет судна, не имеющего документов РРР, в том числе ранее находившегося на учете другого классификационного (надзорного) органа.

2.1.4.2. Очередное освидетельствование проводится перед классификационным освидетельствованием с целью определения технического состояния элементов судна. По результатам очередного освидетельствования предъявляются требования, после выполнения, которых может быть возобновлен класс судна.

2.1.4.3. Ежегодное освидетельствование судна проводится в период между классификационными освидетельствованиями, включает в себя контрольную проверку технического состояния судна и имеет целью установить, что судно в достаточной степени отвечает условиям подтверждения класса.

2.1.4.4. Внеочередное освидетельствование проводится:

- после повреждений, без устранения которых не обеспечивается безопасность эксплуатации судна;

- после устранения повреждений; при этом документы на годность к плаванию оформляются после выполнения всех требований, выставленных при освидетельствовании согласно Правилам РРР т. 1 раздела ПОСЭ;

- в случае выявления дефектов, угрожающих безопасности плавания, и при необходимости уточнения технического состояния или района плавания судна, а также для восстановления действия документов РРР, утративших силу;

- с целью контрольной проверки технического состояния экспериментальных объектов;

- для проверки готовности судна:

* к разовому перегону (переходу) вне установленного района плавания;

* к перевозке организованных групп людей на непассажирских судах;

* к перевозке крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов;

* к перевозке опасных грузов;

* к перевозке зерна и незерновых навалочных грузов (не предусмотренных ранее выданными свидетельствами Речного Регистра);

* к эпизодическому плаванию в бассейне более высокого разряда;

- после выполнения требований, предъявленных при ежегодном освидетельствовании, в результате которого судно было найдено в негодном техническом состоянии (срок до следующего ежегодного освидетельствования отсчитывается от даты предыдущего ежегодного освидетельствования);

- при постановке на классификационный учет и снятии с учета судов, имеющих действующие документы РРР;

- с целью предварительного определения технического состояния, а также решения вопросов, связанных с предстоящими освидетельствованиями судна;

- при обновлении, модернизации или ремонте судна без изменения его типа и назначения;

- для судов внутреннего плавания, допустивших нарушение района плавания или сезонных ограничений, установленных документами РРР.

2.1.5. При осуществлении надзорной деятельности РРР выдает соответствующие документы, перечень и форма которых определяются требованиями Правил РРР.

2.1.6. Каждое плавсредство до начала эксплуатации после зимовки или ремонта осматривается комиссией, которая проверяет: наличие на судне судовой документации; наличие разрешения РРР на допуск судна к плаванию; укомплектованность судна экипажем согласно штатному расписанию; соответствие требованиям Правил РРР и Правил технической эксплуатации речного транспорта состояния корпуса и надстроек, судовых механизмов и устройств, средств сигнализации и связи, навигационного, противопожарного и аварийно-спасательного оборудования и снабжения; оформляет результаты осмотра актом приемки судна в эксплуатацию.

2.1.7. На бесканатных паромных переправах с самоходными паромами экипажи судов должны в полном объеме выполнять Правила плавания по внутренним водным путям Российской Федерации. Якоря, тросы, отданные с дебаркадеров и причалов паромных переправ не должны создавать опасности для проходящих судов.

2.1.8. Для защиты корпуса от коррозии при эксплуатации плавсредств выполняется окраска наружных и внутренних поверхностей конструкций в соответствии с ОСТ 5Р.9258-95 «Единая система защиты от коррозии старения. Покрытия лакокрасочные. Системы окрашивания судов» и РД «Система защиты от коррозии и старения. Лакокрасочные системы покрытия судов. Технические требования. Технологические процессы».

2.1.9. На подлежащих регистрации судах должны находиться судовые документы в соответствии со ст. 14 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 01.01.2001 №24-ФЗ:

- свидетельство о праве собственности на судно;

- свидетельство о праве плавания судна под Государственным флагом Российской Федерации;

- свидетельство о годности судна к плаванию;

- список членов экипажа судна (судовая роль), составляемый капитаном судна;

- судовой журнал (вахтенный журнал или единый вахтенный журнал), машинный журнал (для судна с механическим двигателем, эксплуатируемого членами экипажа судна без совмещения должностей);

- судовое санитарное свидетельство;

- единая книга осмотра судна;

- свидетельство о предотвращении загрязнения с судна нефтью, сточными водами и мусором;

- разрешение на судовую радиостанцию;

- свидетельство или сертификат о минимальном составе экипажа судна;

- свидетельство о классификации;

- мерительное свидетельство.

На судне должны находиться оригиналы документов, за исключением свидетельства о праве собственности на судно, копия которого должна быть заверена органом, выдавшим такое свидетельство, или нотариусом.

Свидетельство о праве собственности на судно, свидетельство о праве плавания судна под Государственным флагом Российской Федерации, свидетельство или сертификат о минимальном составе экипажа судна выдаются органами, осуществляющими государственную регистрацию судов и прав на них.

Свидетельство о годности судна к плаванию, свидетельство о предотвращении загрязнения с судна нефтью, сточными водами и мусором; свидетельство о классификации; мерительное свидетельство выдаются организациями, уполномоченными на классификацию и освидетельствование судов, или иностранными классификационными обществами.

Судовое санитарное свидетельство; разрешение на судовую радиостанцию выдаются федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными Правительством Российской Федерации.

Судовой журнал должен храниться на судне в течение одного года со дня внесения в него последней записи. По истечении указанного срока судовой журнал сдается на хранение судовладельцу.

2.1.10. Вахтенный журнал должен быть пронумерован, прошнурован, скреплен подписью и печатью инспекции Государственного портового контроля. Единая книга осмотра судна должна быть пронумерована, прошнурована и скреплена подписью и печатью судовладельца.

В целях обеспечения сохранности судовых и прочих документов все они должны быть вписаны в инвентарную книгу, а при передаче судна (плавсредства) от одного судоводителя (шкипера) другому - весь перечень документов должен быть указан в приемно-передаточном акте. Все судовые и прочие документы во время навигации должны храниться на судне и предъявляться по первому требованию органов надзора за безопасностью плавания.

2.1.11. Все плавсредства паромных переправ, на которых могут находиться люди (пассажиры, члены судовых экипажей, рабочие переправы) должны быть оснащены спасательными средствами: шлюпками, приборами, нагрудниками или жилетами, кругами. Все спасательные средства должны быть исправными, окрашены по табелю окраски, в соответствии с установленными нормами размещены на береговых и плавучих сооружениях и плавсредствах, периодически испытываться на пригодность к действию.

Нормы снабжения плавсредств спасательными средствами определяются в соответствии с требованиями Правил РРР (приложение Е).

2.1.12. Плавсредства должны иметь аварийное снабжение материалами и инструментами в соответствии с требованиями Правил РРР необходимое для устранения повреждений, возникающих в процессе эксплуатации плавсредств паромных переправ (трещины, пробоины и т. п.) и угрожающих безопасности плавания и сохранения плавучести плавсредств до завершения рейса и отправки плавсредств на ремонт (приложение Ж).

2.1.13. Противопожарные средства должны находиться на плавсредствах в количествах, предусмотренных Правилами РРР, быть исправными и располагаться в соответствии с действующими требованиями Правил. Исправность противопожарных средств необходимо периодически проверять. Нормы пожарного снабжения плавсредств определяются в соответствии с требованиями Правил РРР (приложение И).

2.1.14. На плавсредствах паромных переправ и наплавных мостов должно иметься навигационное снабжение согласно нормам, установленным Правилами РРР (приложение К).

2.1.15. Паромные переправы должны быть обозначены в тёмное время суток навигационными знаками и огнями в соответствии с Правилами плавания по внутренним водным путям Российской Федерации. Правила установки знаков, их номенклатура, назначение, вид и окраска сигнальных щитов, цвет, режим и дальность видимости огней должны соответствовать требованиям ГОСТ «Знаки навигационные внутренних судоходных путей». Расстановка знаков согласовывается с органами, регулирующими судоходство.

2.1.15.1. На расстоянии 1 км вверх и вниз по течению от паромных переправ должен быть установлен знак 2.2 «Пересечение судового хода» Ночью в месте установки знака должен действовать желтый проблесковый огонь. На расстоянии 1 км вверх и вниз по течению от наплавных мостов при сложных условиях движения судов и ограниченной видимости может устанавливаться знак 2.1 «Внимание». В случае повреждения навигационных знаков судоходной обстановки, капитан должен немедленно известить об этом ближайшее подразделение администрации бассейна внутренних водных путей.

2.1.16. Владельцы сооружений на внутренних водных путях обязаны согласовать с АБВВП и за свой счет установить навигационные огни и знаки, другое оборудование и обеспечивать их действие в целях безопасности судоходства.

2.1.17. Суда паромных переправ несут огни в соответствии с пунктами 57, 58, 61, 75, 76, 78, 80 Правил плавания по внутренним водным путям Российской Федерации.

2.1.18. Конструкция сигнально-отличительных огней, их технические характеристики и требования к их установке на судах должны соответствовать Правилам РРР.

2.1.19. Все аварийные случаи (столкновения, пробоины, навалы на причальные сооружения, затопления и т. д.) с судами (самоходными) паромных переправ должны расследоваться в соответствии с Положением по расследованию, классификации и учету транспортных происшествий на внутренних водных путях Российской Федерации. Аварийные случаи с судами переправ на внутренних водных путях за пределами перечня внутренних судоходных путей расследуются применительно в соответствии с Положением.

2.1.20. Эксплуатация плавсредств переправ и переправ должна отвечать требованиям законодательства Российской Федерации по охране окружающей среды, Правил РРР, а также нормативно-технических документов Минтранса Российской Федерации по предотвращению загрязнений водоемов судами речного флота на внутренних водных путях.

2.1.21.  При эксплуатации плавсредств переправ и выполнении на них работ (палубных, ремонтных и т. д.) следует выполнять требования Правил безопасности труда на судах речного флота.

2.1.22.  На самоходные переправ распространяются действия Санитарных правил и нормы на внутренних водных путях (СанПиН 2.5.).

2.2. Эксплуатация переправы в зимних условиях и других неблагоприятных метеорологических явлениях.

2.2.1. Наиболее оптимальными режимами эксплуатации паромной переправы является её эксплуатация по чистой воде.

При эксплуатации паромной переправы особое внимание следует уделять обеспечению безопасности работы и предупреждению повреждений плавсредств в осенне-зимний период, и в других неблагоприятных метеорологических условиях.

Под неблагоприятными метеорологическими условиями понимаются:

- условия ограниченной видимости, когда вследствие тумана, снегопада, дождя или других явлений визуальная видимость составляет менее 1 км;

- штормовые условия (ветер, волнения), при которых высота волны превышает допустимую (проектную) для эксплуатируемого судна в соответствии с его классом.

2.2.2. Решение об эксплуатации паромной переправы в зимний период определяется эксплуатирующей организацией (предприятием) по согласованию с соответствующими органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.

2.2.3. В целях предупреждения повреждений плавсредств и конструкции переправ с приближением холодов в этот период рекомендуется установить наблюдение за режимом реки. Для этого может использоваться мобильная телефонная связь с расположенными выше по течению от переправы органами управления дорожного хозяйства, а при невозможности получения необходимой информации в 2-3 км выше по течению от переправы организуют наблюдательный пост в составе 2-3 чел., обеспеченный связью с переправой (телефон, рация, сигнализация). В тех случаях, когда переправа эксплуатируется круглый год, наблюдательный пост организуется также и в весенний период перед началом ледохода.

В задачи наблюдательного поста входят наблюдение и своевременное оповещение обслуживающего персонала переправы о состоянии и всех изменениях гидрологического и ледового режима реки: о колебаниях уровня воды, появлении сала и шуги, образовании ледяного покрова и его толщины, подвижках льда, о движении ледяных полей и отдельных больших льдин.

Измерения толщины льда, зависящей от среднесуточной температуры воздуха, рекомендуется выполнять в соответствии с ОДН 218.010-98 «Инструкция по проектированию, строительству и эксплуатации ледовых переправ».

2.2.4. На всех переправах независимо от установленного режима их работы следует проводить своевременную подготовку переправ к эксплуатации в осенне-зимний период, которая заключается:

- в подготовке акваторий затонов для зимнего отстоя паромов, включающей в себя промер глубин и выполнение необходимых дноуглубительных работ, ремонт причальных свай и ледорезов, защищающих место отстоя плавсредств;

- в своевременном заключении договоров на выполнение необходимых ледокольных работ;

- в определении необходимых размеров майн для работы переправ в зимних условиях и рациональных способов их устройства;

- в обеспечении всех лиц обслуживающего персонала переправ специальной одеждой, необходимой для работы в зимних условиях.

2.2.5. При работе паромных переправ в майнах зимой, а также паромных переправ в условиях ледохода необходимо очищать акваторию майны и зону у причалов от битого льда.

При появлении на реке шуги необходимо систематически очищать борта и днище паромов, пристаней, якорные цепи и канаты от намерзающего льда. Борта, цепи и канаты очищаются лопатами, скребками и пешнями, а днище - протаскиванием под ним стального троса. Рекомендуется также использовать механизированные способы очистки (механические щетки, электроподогрев и т. п.). Для предохранения якорных канатов и тросов пристаней от перерезания льдом на них надевают отрезки металлических труб или сколоченные из трех досок деревянные короба.

2.2.6. В соответствии с Инструкцией по ремонту, содержанию и эксплуатации паромных переправ допускается эксплуатация паромных переправ в период ледостава в разработанных майнах. Размер майны должны обеспечивать: безопасное маневрирование у причалов и перемещение паромов, их отводку в затон или безопасное место отстоя.

Разработку майн следует начинать во время ледостава, не допуская образования мощного ледяного покрова. Для разработки и поддержания майн следует применять ледокольные суда или суда усиленного ледового класса, а также специальные инженерные устройства.

2.2.7. Причальные устройства паромных переправ эксплуатируемых в период ледостава в майнах, защищают от возможного повреждения льдинами ограждениями (бонами), расположенными с верховой стороны, а при необходимости и с низовой. Боны надежно закрепляют анкерами или якорями, так как срыв бонов может повлечь за собой разрушение причала или береговой части.

Лед вокруг свай причальных устройств и береговых частей окалывают.

2.2.8. При ограниченной (менее 1 км) видимости движение разрешается только судам переправ, оборудованных исправно действующими:

- радиолокационной установкой;

- прибором указывающим скорость поворота (циркуляции судна) или компасом;

- радиотелефонной установкой, позволяющей осуществлять радиотелефонную связь между судами и между судном и берегом;

- устройством для подачи звуковых сигналов.

Движение оборудованных судов переправ в условиях ограниченной видимости должно осуществляться в строгом соответствии с требованиями Правил плавания по внутренним водным путям Российской Федерации. Особенностями движения и стоянки судов в отдельных бассейнах и их участках: запрещается движение пассажирских, грузопассажирских паромов и паромов, перевозящих автотранспорт с нефтегрузами, имеющими температуру вспышки паров ниже 60°С, их остатками, взрывчатыми или ядовитыми веществами и их остатками на всех внутренних водных путях (кроме водных путей разряда «М»).

2.2.9.  Работа переправ в штормовых условиях запрещается. При получении штормового предупреждения или при появлении признаков приближающегося шторма начальник переправы (в его отсутствие - сменный механик или бригадир) и капитаны (шкиперы) судов должны принять меры к своевременному прекращению работы переправы, выгрузке паромов.

Как исключение, переправы могут работать в штормовых условиях в случаях спасения людей, оказания помощи пострадавшим, проведении работ по ликвидации аварий или последствий стихийных бедствий. Проведение таких работ может осуществляться по решению органов государственной власти субъекта Российской Федерации или администрации муниципального округа, а в вахтенных журналах судов должны быть сделаны соответствующие записи: по каким причинам, на какие работы, в каких условиях и по чьему распоряжению работает переправа или используются суда переправ.

2.2.10. При эксплуатации паромных переправ в штормовых условиях необходимо:

- закрепить грузы, перевозимые на паромах;

- натянуть на палубах штормовые леера;

- задраить иллюминаторы и люки;

- держать дверцы кабин перевозимых автомобилей открытыми со стороны водителя;

- выдать водителям на время переезда спасательные жилеты;

- обеспечить обслуживающий персонал паромных переправ спасательными жилетами и поясами с заплечными лямками, а также застраховать предохранительным концом.

Все средства откачки воды, аварийные инструменты и материалы должны быть приведены в состояние полной готовности.

2.2.11. При эксплуатации паромных переправ в ледовых условиях средства откачки воды, аварийные инструменты и материалы должны быть приведены в состояние полной готовности. Каждые два часа рекомендуется проводить осмотр отсеков для выявления водотечности и повреждений обшивки.

2.2.12. При эксплуатации переправ в зимних условиях необходимо производить регулярную очистку грузовой палубы и площадок для пассажиров паромов от снега и льда.

При уборке снега и ледяных отложений не допускается их сброс за пределы наплавного моста и паромной переправы.

Для уменьшения скользкости на подходах и причалах рекомендуется производить посыпку проезжей части и тротуаров песком. Применение хлоридов, рассолов, соли и других химических веществ для борьбы со скользкостью запрещается.

3. Содержание и ремонт паромной переправы.

3.1. Содержание и ремонт паромных переправ представляют собой комплекс работ, направленных на поддержание надлежащего технического состояния восстановления первоначальных транспортно-эксплуатационных качеств как паромных переправ в целом, так и их отдельных элементов.

3.2.  Основными задачами содержания паромных переправ являются организация безопасного и бесперебойного движения транспортных средств и людей через водные преграды и безопасного прохода судов на судоходных реках, предупреждение образования дефектов и своевременное устранение небольших повреждений в паромных переправах, обслуживание причальных устройств, паромов.

3.3. Работы по содержанию паромных переправ включают выполнение следующих работ:

- необходимого комплекса путевых работ для обеспечения чистоты и габаритов акватории причалов паромной переправы и водных подходов к ним от основного судового хода;

- ежедневный осмотр понтонов и всех конструкций, сопряжений, механизмов и устройств причалов, швартовых устройств, навигационных знаков, плавсредств и их внутренних помещений, а также ежесменные осмотры должностными лицами обслуживающего персонала вверенных им частей, конструкций и плавсредств с выявлением дефектов и повреждений плавсредств;

- постоянное наблюдение за состоянием якорных и других закреплений плавучих причалов, направляющих тросов, подтягивание якорных тросов и тросов закреплений;

- очистка от грязи грузовых палуб и площадок для пассажиров паромов, переходных пролетов и конструкций пролетных строений, наблюдение за состоянием отвода воды с конструкций;

- проветривание в сухую погоду внутренних помещений плавсредств, откачка появляющейся воды;

- смазка направляющих роликов и блоков тросов;

- техническое обслуживание двигателей, рулевых устройств и механизмов самоходных паромов;

- подтягивание болтовых соединений, подбивка скоб деревянных конструкций, регулировка элементов сопряжений;

- регулирование высотного положения причалов и переходных пролетов;

- уход за настройками плавсредств, спасательными средствами, навигационными знаками, семафорами и средствами регулирования движением, павильонами и помещениями для ожидающих пассажиров.

3.4. К числу профилактических работ выполняемых в процессе содержания паромных переправ относятся:

- восстановление на проезжей части элементов искусственной шероховатости металлических покрытий, замена отдельных досок настилов и локальный ремонт покрытий проезжей части, переходных пролетов и причалов, грузовой палубы и площадок для пассажиров паромов;

- устранение просадок в местах сопряжения переходных пролетов с подходами;

- восстановление или замена отдельных секций леерных ограждений или перил, колесоотбойных брусьев на паромах, причалах и подходах (в зоне ожидания автотранспорта), шлагбаумов, устанавливаемых перед въездом на переправу;

- замена обшивки свайных опор переходных частей и причалов, ледорезов;

- очистка от гнили, устранение повреждений, антисептирование и окраска отдельных деревянных элементов переходных пролетов и причалов;

- устранение отдельных раковин и трещин, локальное восстановление причалов;

- зачистка, шпатлевка и подкраска отдельных элементов и участков надстроек и надводного борта плавсредств;

- замена швартовых цепей, якорных и направляющих тросов и тросов закреплений, а также креплений тросов к паромам и берегам;

- исправление и замена такелажа, сигнальных (семафорных) мачт, навигационных знаков и огней;

- мелкий ремонт двигателей самоходного парома, лебедок, пожарных и осушительных насосов;

- устранение локальных повреждений обшивки плавсредств и их течи, локальных повреждений надстроек, отдельных узлов и систем плавсредств, причалов, сопряжений и переходных трапов, а также мелкие ремонтные работы во внутренних помещениях плавсредств.

3.5. В период эксплуатации паромных переправ регулярно выполняется их техническое обслуживание (таблица 2).

Ежедневное техническое обслуживание проводится при сдаче, приемке вахты обслуживающим персоналом переправы.

При этом проверяется:

- осадка понтонов, при наличии воды в отсеках понтонов воду откачать;

- наличие и исправность всех дорожных и навигационных знаков, указателей и шлагбаумов;

- наличие шпилей и рукоятки якорной лебедки;

- исправность ламп в светофорах и семафоре;

- комплектность спасательного и противопожарного имущества;

- наличие багров, ломов и инструмента, необходимого для работы с паромом;

- работоспособность радиостанции;

- наличие инструкций по эксплуатации и паспорта.

Все выявленные дефекты должны быть немедленно устранены. При обнаружении неисправностей или повреждений, угрожающих безопасной эксплуатации переправы, немедленно закрыть движение по ней, сообщить о случившемся начальнику переправы и принять все меры по устранению неисправностей.

3.6. Техническое обслуживание № 1 (далее ТО № 1) проводится два раза в месяц и имеет целью приведение материальной части переправ в полную техническую готовность с устранением, обнаруженных при ежедневном техническом обслуживании неисправностей.

При ТО № 1 производят следующие работы:

- наружный осмотр мостового перехода на отсутствие трещин, пробоин в металлоконструкции, обращается особое внимание на состояние узлов соединения участков между собой, с переходной и береговыми частями;

- проверку и подтяжку всех болтовых, шарнирных, стыковых, штыревых соединений в аппарелях и береговых лежнях;

- осмотр крепления якорной лебедки и шпилей;

- осмотр состояния якорных канатов;

- проверку состояния и комплектность якорной лебедки, шпилей и сцепного устройства;

- смазку шарниров и других соединений;

- замену неисправных ламп в светильниках;

- проверку надежности соединений молниеотводного устройства.

3.7. Техническое обслуживание № 2 (далее ТО № 2) производится два раза в год и имеет целью проверку состояния материальной части переправ с проведением работ по текущему ремонту переправ.

ТО № 2 производится при сборке и подготовке переправы к сезонному хранению.

При техническом обслуживании № 2 выполняются все работы ТО № 1 и дополнительно производится:

- очистка и, при необходимости, окраска имущества и запасных частей материальной части комбинированной переправы;

- проверка комплектности комбинированной переправы.

Таблица 2

Виды технического обслуживания и время их проведения

| Вид технического обслуживания | Время проведения технического обслуживания |
| --- | --- |
| Ежедневное техническое обслуживание (ЕТО) | При сдаче, приемке вахты обслуживающим персоналом переправы |
| Техническое обслуживание № 1 (ТО № 1) | Два раза в месяц |
| Техническое обслуживание № 2 (ТО № 2) | Два раза в год |
| Примечание - Обслуживание электрооборудования должно производиться в соответствии с действующими правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ), а буксирно-моторных катеров - с указаниями соответствующей инструкции. |  |

3.8. Проведение ремонтных работ рекомендуется проводить при ограничении или запрещении движения через переправу. В состав ремонтных работ входят:

- устройство нового покрытия на грузовой палубе и площадках для пассажиров паромов, переходных пролетов и причалов;

- полная замена перил, леерных ограждений и колесоотбойных брусьев на наплавных мостах, паромах, причалах и переходных пролетах, подходах в зоне ожидания автотранспорта, восстановление тротуаров на наплавных мостах, на сопряжении пролетов с насыпями подходов;

- сплошная окраска металлических конструкций, корпусов и надстроек плавсредств, полное антисептирование и окраска деревянных конструкций, устройство или полное восстановление защитных покрытий;

- замена и усиление части обшивки и отдельных элементов набора корпуса плавсредств;

- ремонт главных двигателей, устройств и систем буксирных теплоходов и катеров, самоходных паромов;

- восстановление поврежденных отдельных балок пролетных строений, замена связей и опорных частей.

3.9. Поврежденные конструкции сопряжений, аппарелей, переходных трапов, подъема переходных пролетов, шарнирных и жестких соединений прогонов, замковых соединений, креплений тросов и буксиров, якорных и швартовых цепей и тросов при ремонте восстанавливаются до первоначального состояния. Как временная мера, для поддержания функционирования этих конструкций на время вывода переправы из эксплуатации для выполнения ремонта допускается их замена счалками из цепей или тросов.

3.10. Ремонт конструкций пролетных строений, жестких опор береговых частей и причалов, проезжей части, тротуаров, ограждений, сопряжений с насыпями подходов производится в соответствии с «Рекомендациями по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования», «Рекомендациями по содержанию и ремонту металлических пролетных строений автодорожных мостов» и других нормативных документов по ремонту искусственных сооружений.

3.11. На буксирных теплоходах и катерах, а также самоходных паромах, при ремонте производят переборку двигателей с заменой изношенных деталей и узлов.

3.12. Ремонт плавсредств, поднадзорный РРР, выполнять на специализированных судостроительных или государственных предприятиях, имеющих признание РРР.

3.13. При выполнении всех видов работ на переправах необходимо соблюдать требования Правил охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог, Правил безопасности труда на судах речного флота, ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».

3.14. До проведения ремонта судов РРР должна быть представлена на рассмотрение техническая документация. При изменении характеристик прочности и остойчивости судна после его переоборудования должны быть представлены соответствующие расчеты.

3.15. Содержание и ремонт подходов к паромным переправам и наплавным мостам осуществляются силами органов управления дорожным хозяйством без привлечения штата обслуживающего персонала переправ. Работы по содержанию и ремонту подходов выполняются в соответствии с Рекомендациями по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

МЕТОДИКА

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ

ПАРОМНОЙ ПЕРЕПРАВЫ

А.1.  Методика расчета пропускной способности паромной переправы

А.1.1. Исходными данными для расчета пропускной способности паромной переправы являются:

- суточная расчетная интенсивность движения № сут, авт./сут;

- состав транспортного потока;

- ширина зеркала в месте переправы (расстояние между причалами) Lр, м;

- тип парома и способ его перемещения;

- мощность буксирного катера;

- размер (площадь) грузовой палубы для размещения автомобилей S, м2;

- количество часов работы переправы в сутки h, ч.

А.1.2. За расчетную интенсивность движения принимается среднегодовая суточная интенсивность движения № сут (авт./сут), вычисленная на пятый год с начала ввода паромной переправы в эксплуатацию.

В качестве расчетной часовой интенсивности движения принимается величина, рассчитываемая по формуле (А.1):

№ч = 0,16 Nсут. (А.1)

А.1.3. Состав транспортного потока (по группам автомобилей) определяется в процентах от всего потока. Деление автомобилей по группам приведено в таблице А.1.

А.1.4.  Расчет пропускной способности паромной переправы выполняется для приведенной к первой группе автомобилей расчетной интенсивности по формулам (А.2 и А.3):

(А.2)

(А.3)

- где P1, P2, …, Р7 - доля автомобилей каждой группы в составе потока, %;

- М1, М2, ..., М7 - коэффициенты приведения автомобилей к расчетной группе.

А.1.5. Для принятого типа парома определяют его вместимость в расчетных автомобилях (первой группы) по формуле (А.4):

(А.4)

nпр = 0,09 S

- где nпр - вместимость парома в расчетных автомобилях;

- S - площадь грузовой палубы, м2.

А.1.6. Определяют продолжительность погрузки и выгрузки парома принятого типа по формулам (таблица А.2) в зависимости от приведенной вместимости парома nпр.

А.1.7. Для парома принятого типа (таблица А.3) определяют продолжительность причаливания и отчаливания.

А.1.8. Определяют значения коэффициента удлинения пути парома.

При расстоянии между причалами Lр > 1200 м для схем движения принимают Куд = 1,0.

Для сложных схем движения паромов расстояния между причалами Lр определяют путем нанесения траектории движения парома на карту района плавания и измерения ее фактической длины, принимая при этом Куд = 1,0.

А.1.9. Для принятого типа парома в зависимости от мощности буксира определяют скорость движения парома vб, м/мин.

При использовании других способов перемещения парома скорость его движения определяют на основании замеров.

А.1.10. Время, требуемое на преодоление водной преграды, определяется по формуле (А.5):

(А.5)

- где ТП - время на преодоление водной преграды, мин;

- КУД - коэффициент удлинения пути парома;

- vб - скорость движения парома, м/мин.

А.1.11. Для расчетной среднегодовой суточной интенсивности движения № сут, ед/сут, определяют величину коэффициента погрузки парома.

А.1.12. Определяют для принятых условий расчетную пропускную способность паромной переправы (в приведенных к первой группе автомобилях):

Суточную интенсивность определяют по формуле (А.6):

(А.6)

- где Тз – время, затрачиваемое на погрузку;

- где Тр – время, затрачиваемое на выгрузку;

- где Тпр – время, затрачиваемое на причаливание;

- где Тотч – время, затрачиваемое на отчаливание;

- где Тп – время на преодоление водной преграды.

Максимальную часовую интенсивность определяют по формуле (А.7):

(А.7)

А.1.13. При   и  принятый тип парома обеспечивает требуемую пропускную способность переправы.

При   принятый тип парома не обеспечивает пропуск транспортного потока расчетной среднегодовой суточной интенсивности движения по автомобильной дороге. В этом случае принимают паром большей вместимости и определяют пропускную способность паромной переправы для нового типа парома. При соответствующем технико-экономическом обосновании может быть принято два или несколько паромов в составе одной паромной переправы.

При  , но , вопрос о принятии типа парома или назначения парома большей вместимости решается на основе технико-экономического обоснования с учетом простоев автомобилей в течение рассасывания очереди, образующейся при пропуске пиковых перевозок.

А 1

| Группа автомобилей | I | II | III | IV | V | VI | VII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь, занимаемая автомобилем, м2 | До 12 | 13-16 | 16-20 | 20-26 | 27-32 | 35-42 | 46-51 |
| Коэффициент приведения | 1,0 | 1,36 | 1,68 | 2,14 | 2,64 | 3,55 | 4,45 |
| Характерные для каждой из групп автомобили | Легковые автомобили | Микроавтобусы и грузовые малотон-нажные автомобили | Грузовые двухосные автомобили | Грузовые трехосные автомобили | Грузовые автомобили с четырьмя и более осями | Автобусы | Автопоезда |

А 2

| Тип парома | Способ погрузки-выгрузки | ТЗ, мин | ТР, мин |
| --- | --- | --- | --- |
| Самоходный | Через оконечности судна | 0,23+0,20 | 0,20+0,12 |
| " | Через борт | 10 | 1,65+0,13 |
| вместимостью не более nпр = 20 авт. |  |  |  |
| Несамоходный (буксируемый, толкаемый) из барж и самоходный вместимостью свыше nпр = 20 авт. | Через борт | 10 | 10 |
| Буксируемый катером по тросу или под бортом | Через оконечности судна | 0,23+0,18 | 0,20+0,10 |
| Самоходные и несамоходные толкаемые | Через носовую оконечность | 10 | 10 |

А 3

| Тип парома | Способ буксировки | Тпр, мин | Тотч, мин |
| --- | --- | --- | --- |
| Самоходный | - | 1,4 | 1,1 |
| Несамоходный | Катером по тросу | 1,2 | 0,8 |
| Несамоходный | Катером-толкачом | 1,6 | 1,7 |

Приложение № 2

к постановлению Администрации Печорского района

от «16» августа 2022 г. № 345

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

Печорского района

от ___ ____________ 20___ г.

ПРАВИЛА

ПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРОМНОЙ ПЕРЕПРАВОЙ

1. Судоводитель самоходного парома (далее - судоводитель) обязан:

- выполнять требования правил охраны жизни людей на воде и иных правил, обеспечивающих безаварийное плавание судов, безопасность людей и охрану окружающей среды;

- проверять перед выходом в плавание исправность судна, механизмов, оснащенность необходимым оборудованием, спасательными средствами (спасательный круг на лодку и спасательные жилеты по числу пассажиров, другие предметы снабжения в соответствии с записью в судовом билете);

- перед посадкой лично проводить инструктаж пассажиров с правилами поведения на судне;

- обеспечить безопасность пассажиров при посадке, высадке и на период пребывания на судне;

- надежно закреплять судно на стоянке;

- иметь на борту противопожарные средства (огнетушитель);

- равномерно размещать людей или груз для повышения устойчивости судна;

- после окончания посадки судоводитель или матрос должен указать пассажирам местонахождение спасательных средств и объяснить правила их использования в аварийной ситуации.

2. При плавании:

- знать условия плавания, навигационно-гидрометерологическую обстановку в районе и переправы;

- оказывать помощь людям, терпящим бедствие на воде;

- расходится со встречными судами левым бортом (правостороннее движение);

- соблюдать безопасную скорость движения, не делать резких поворотов;

- при установке подвесного мотора обязательно контролировать его надежное крепление к транцу;

- оберегать судно от повреждений, которые могут привести к его затоплению;

- надежно закреплять судно на стоянку.

3. Судоводителю запрещается:

- управлять судном в состоянии опьянения;

- управлять судном с нарушением норм загрузки, пассажировместимости;

- передавать управление судном другому лицу;

- перевозить детей дошкольного возраста без сопровождения взрослых;

- осуществлять заправку топлива без соблюдения мер пожарной безопасности;

- курить на судах с бензиновым двигателем;

- эксплуатировать судно в темное время суток;

- перевозить пассажиров без надетых спасательных жилетов;

- перевозить лиц в нетрезвом состоянии;

- перевозить на судах вместе с пассажирами взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества;

- перевозить пассажиров при ограниченной (менее 1 км) видимости, усилении ветра и волнения, превышающих допустимые значения ветра и волнения, указанные в судовом билете (техпаспорте) на судно, занимающееся перевозкой.

4. Пассажиру самоходного парома запрещается:

- начинать посадку или высадку до полной швартовки судна и без указания судоводителя;

- вступать в пререкания с капитаном и вмешиваться в управление судном;

- самовольно покидать судно, нырять с борта и купаться в непосредственной близости от него;

- перегибаться через борт судна, а также сидеть на леерных ограждениях на ходу и во время стоянки;

- вставать со своих мест во время движения;

- оставлять детей, находящихся на их попечении, без присмотра;

- снимать спасательные жилеты;

- проносить на борт судна вещи, относящиеся к категории опасных и запрещённых (сжатые газы, едкие вещества, оружие, взрывчатые и горючие вещества, наркотики и т.д.);

- бросать за борт мусор и любые другие предметы;

- использовать на судне любые световые и пиротехнические средства (факелы, петарды, фейерверки, бенгальские огни, звуковые и огневые ракеты, лазерные устройства и т.п.);

- находиться на борту в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

5. Порядок погрузки-выгрузки, проезд автомобилей, скота, посадки и высадки пассажиров:

При организации работы на переправе должно быть обеспечено выполнение следующих основных правил, регламентирующих погрузку-выгрузку и проезд автомобилей, скота, посадку и высадку пассажиров:

1) на берегах у каждого из причалов должно быть оборудовано помещение для пассажиров. При использовании в качестве причалов дебаркадеров это помещение может быть выделено из числа помещений дебаркадеров;

2) выгрузка и погрузка парома могут производиться после полной остановки, швартовки парома, подачи на причал трапов или аппарелей и сходен для пассажиров и открытия шлагбаумов. Выгрузка парома должна осуществляться в следующем порядке: сначала высаживаются пассажиры, затем выгоняется (выгружается) скот, выезжают последними – автомобили. Загрузка парома производится в обратном порядке: вначале въезжают автомобили, затем загоняется (грузится) скот. Посадка пассажиров разрешается только после окончания погрузки автомобилей, скота и закрытия шлагбаумов;

3) запрещаются въезд на паром, нахождение на нем и выезд автомобилей, автобусов с людьми, кроме водителя, а также посадка людей на автомобили, автобусы, находящиеся на пароме. После въезда на паром автомобилей их двигатели должны быть выключены. Включение двигателей разрешается только при выезде автомобиля с парома после окончания высадки пассажиров, выгрузки скота. Автомобили на пароме должны быть заторможены стояночным тормозом. Запрещается оставлять автомобили с дизельными двигателями с включенной передачей. Под колеса автомобилей, расположенных у въезда и выезда с парома, должны подкладываться деревянные или сварные металлические клинья или должны быть предусмотрены конструкции подъемных ограждений, обеспечивающих удержание автомобиля от падения в воду при его случайной подвижке. При размещении автомобилей на пароме должна соблюдаться разработанная на каждый паром схема загрузки, запрещается создавать крен или дифферент парома под нагрузкой;

4) маршрутные транспортные средства, а также автомобили оперативных служб: скорой, полиции, противопожарной и других автомобилей специального назначения при выполнении ими неотложных служебных заданий должны пропускаться на паром без очереди, а при отсутствии транспорта для полной погрузки парома - перевозиться незамедлительно;

5) запрещается перевозка на паромах автомобилей, весовые параметры которых превышают допустимые для конструкции парома, при погрузке которых образуются опасный крен и дифферент. При перевозке гусеничных машин необходимо укладывать на палубу защитный деревянный колейный настил под гусеницы;

6) посадка и высадка пассажиров должны быть организованы так, чтобы не допускать их скопления. При посадке и высадке пассажиров около трапов должен находиться шкипер или матрос парома. На пароме пассажиры должны находиться на специально выделенной площадке, отгороженной от грузовой палубы и имеющей поручни и леерные ограждения. Курение и нахождение пассажиров в нетрезвом состоянии на пароме запрещается. Запрещается перевозить заряженные и расчехленные ружья, огнеопасные, взрывчатые и ядовитые вещества.

При посадке и высадке пассажиров:

- посадка и высадка пассажиров производится в специально оборудованных местах;

- во время посадки и высадки пассажиров судоводитель должен находиться у трапа и контролировать порядок посадки и высадки;

- начинать посадку (высадку) разрешается только после полной остановки судна, окончания швартовки;

- судоводитель должен указать каждому пассажиру его место на судне;

- перемещаться по судну можно только с разрешения судоводителя;

- запрещается посадка пассажиров сверх установленной пассажировместимости судна;

- запрещается покидать свое место; посадка (высадка) пассажиров с судна, стоящего вторым корпусом у причала (понтона), запрещается;

- запрещается перевозить детей в возрасте до 10 лет включительно без сопровождения взрослого пассажира.

7) животные (скот), перевозимые на пароме, должны быть привязаны к барьерам, а при массовой перевозке - помещаться в специально устраиваемые загоны;

8) регулирование движением при погрузке и выгрузке паромов, посадке и высадки пассажиров осуществляет матрос под руководством судоводителя.

3.14. Провоз и пропуск автомобилей на паромных переправах с взрывоопасными, горючими, ядовитыми веществами и другими опасными грузами должен осуществляться в индивидуальном порядке, при этом нахождение на них во время перевозки пассажиров и других автомобилей категорически запрещается.

6. Ответственность:

- судоводитель несет полную персональную ответственность за безопасность всех пассажиров на борту, соблюдение ими правил техники безопасности;

- пассажир, несет полную ответственность, включая финансовую, за свои решения и поступки в ходе плавания, а также за ущерб, нанесенный имуществу других лиц, в том числе – судовладельцу;

- пассажир несет ответственность за действия, которые могут создать угрозу для жизни и здоровья других пассажиров, как окружающих людей, так и его самого, в соответствии с действующим законодательством.

* Ответственность за соблюдение пассажирами правил техники безопасности на судне возлагается на судоводителя!

Приложение № 3

к постановлению Администрации Печорского района

от «16» августа 2022 г. № 345

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Печорского района

от ___ ____________ 20___ г.

КОМПЛЕКТ

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НА ПАРОМНОЙ ПЕРЕПРАВЕ

1. Спасательные жилеты - 6 шт.

2. Спасательный круг - 2 шт.

3. Конец Александрова -2 шт.

4. Отпорный крюк - 2 шт.

Приложение № 4

к постановлению Администрации Печорского района

от «16» августа 2022 г. № 345

| СОГЛАСОВАНО ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Псковской области» ___ ____________ 20___ г. | УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации Печорского района от ___ ____________ 20___ г. |
| --- | --- |

ГРАФИК РАБОТЫ

ПАРОМНОЙ ПЕРЕПРАВЫ

| Дни недели | Время перевоза |
| --- | --- |
| понедельник | с 08-30 до 09-30 с 13-30 до 17-30 |
| вторник | выходной |
| среда | выходной |
| четверг | с 08-30 до 09-30 с 13-30 до 17-30 |
| пятница | с 08-30 до 09-30 с 13-30 до 17-30 |
| суббота | с 08-30 до 09-30 с 13-30 до 17-30 |
| воскресенье | с 08-30 до 09-30 с 13-30 до 17-30 |

ПАРОМНАЯ ПЕРЕПРАВА РАБОТАЕТ ТОЛЬКО В СВЕТЛОЕ ВРЕМЯ СУТОК!

Приложение № 5

к постановлению Администрации Печорского района

от «16» августа 2022 г. № 345

ПАСПОРТ

ПАРОМНОЙ ПЕРЕПРАВЫ

1. Наименование и месторасположение переправы: озеро Псковское на территории сельского поселения «Круппская волость»: д. Кулье, д. Крупп (материковая часть), д. Медли, д. Шартово, д. Сельцы, д. Медово, д. Каменка, д. Рожитец, (островная часть).

2. Основание для организации переправы: Постановление администрации Печорского района № ____от ___ _____________ 20___ г.

3. Ответственный за эксплуатацию переправы: Глава Печорского района (телефон: 8 (81148) 2-19-41.

4. Руководитель организации: директор муниципального предприятия «Благоустройство» (телефон: 8 (81148) 2-43-72.

5. Юридический адрес: 181500, Псковская область, Печорский район, г. Печоры, ул.Юрьевская, дом 63а. Тел. факс 8 (81148) 2-43-72, эл. почта: blago-pech@mail.ru.

6. Технические характеристики объекта:

Длина: 105 000 метров.

Ширина: 50 метров.

Пропускная способность:

- человек в день – 50;

- автомашин в день – 10.

Категория и количество маломерных судов: самоходный паром «КОЛПИНО».

Количество обслуживающего персонала: 2 (два) человека.

___ ____________ 20___ г.

Ответственный за эксплуатацию переправы  _____________  С.Н. Тарасик

(М. П.)